报 价 书

QUOTATION

报价单位：陕西重型汽车进出口有限公司

SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT &EXPORT CO.,LTD

SHACMAN

Технические характеристики самосвала SHACMAN X3000 8×4

| (Картинка только для справки) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Колесная формула |  | 8×4 |
| Вес | Снаряженная масса, кг: | 18000 |
|  | Максимальная масса, кг: | 31000 |
| Габаритные размеры | Д / Ш / В (мм: ) | 9700×2490×3070 |
|  | Колесная база, мм: | 1800+3975+1400 |
|  | Колея передних / задних колес, мм: | 1525/1000 |
| Производительность | Максимальная скорость, км/ч: | 80 km/h |
| Двигатель | ПроизводительMодель | WEICHAI POWER |
|  | Mодель | WP12.430E201 |
|  | Мощность (кВт/л.с.) | 316/430 |
|  | Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 2000/1000-1400 |
|  | Рабочий объем, Л | 11.596L |
|  | Экологический стандарт | Euro Ⅱ |
| Сцепление | Тип: | Однодисковое c диафрагменной пружиной |
|  | Диаметр накладок, мм: | φ-430 Made in China |
|  | Привод: | Механический тип, гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | Марка | FAST |
|  | Mодель | 12JSD200T+PTO |
|  | Тип управления | Механическая |
|  | Кол-во передач | 12-вперед и 2-назад скорости |
| Распределение полный массы по осям | Марка | HANDE |
|  | - на переднюю ось, кг: | 9500kg × 2， MAN tech turning axle |
|  | - на заднюю ось, кг: | 16000kg × 2， Ведущий мост MAN tech, ведущий мост с двойным редуктором, межколесный внутренний дифференциал и блокировка дифференциала,， |
|  | Передаточное число: | 4.769 |
| Тормозная система | Тип: | Барабанные тормоза |
|  | Рабочая: | С двухконтурным пневматическим тормозом |
|  | Стояночная: | Пружинный тормоз с усилителем, действующий на заднее колесо |
|  | Ретардер | With FAST FHB400 |
| Рулевое управление | Тип: | Шаровой гидроусилитель руля со встроенным контуром |
| Подвеска самосвала | Передняя: | Передняя подвеска с многодисковой рессорной подвеской |
|  | Задняя: | Задняя подвеска с многодисковой рессорной подвеской |
| Шины | Тип(стандарт) | 12R22.5×13(12+1) запасное колесо |
| Электрическая система | Battery：180AH×2，24V, maintenance-free battery |  |
| ТОПЛИВЫЙ БАК | Емкость (л) | 300L Aluminum alloy |
| Кабина | Тип | SHACMAN X3000 стандартная кабина |
|  | стандартная кабина | Автоматический кондиционер/одна спальная кровать/электрический стеклоподъёмник/ четырехточечная гидравлическая подвеска кабины/ручное реверсирование кабины/солнцезащитный экран/радио с MP3/ Ментальный бампер, полка запасного колеса, сигнализация заднего хода |

| Самосвальный кузов. |
| --- |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 7800*2300*1600, U-образная |
| цвет | белый |
| Толщина | Толщина днища 10mm, Толщина боковой стенки 8mm |
| Материал | Высококачественная сталь. |
| Подъемный метод | Передний подъем |
| Спецификация цилиндра (мм) | φ200 Гидравлическая система |
| ПАЛАТКА | Электрическая |